MCX E31B 网口转6路CAN 需求确认清单

MCX E31B 网口转6路CAN 需求确认清单

说明：参考如下需求，方便demo提供

### 一、网口相关需求 @李一龙看下这个需求

网口速率：10/100Mbps（TSN）RMII接口，支持1588

网络工作模式：TCP Server□  TCP Client□  UDP□  组播□  TCP/UDP均需要，后续PTP

IP配置：固定IP□  DHCP□ 均需要支持

网络协议：Modbus TCP□  CANopen over Ethernet□  自定义协议 □ 无协议（直接发数据帧） □  其他______

数据流向：网口→CAN FD单向□  CAN FD→网口单向□  双向透传□   需要双向传输

需要支持linux 下socketcan使用，也即与MCX E31B连接的 soc的linux端能够直接通过socketcan使用，需要同时实现一下linux端对应的驱动模块开发，具体协议实现只要明确即可，无特殊要求。

### 二、6路CAN 相关需求

工作模式：FD模式□  兼容传统CAN 2.0□  混合模式□  需要支持CAN2.0和FD模式

波特率：仲裁域______Mbps  数据域______Mbps（标准：1M+5M）5M速率

终端电阻：每路内置120Ω□  每路可控开关□  无需内置□  每路可控开关

帧过滤：需要ID/掩码过滤□  无需过滤□  自定义规则______ 可配置过滤规则

6路同步：需要微秒级同步□  无需同步□  最好支持同步

需要能达到6路同时80%以上canfd负载率不丢包

### 三、功能与性能需求

冗余设计：双网口冗余□  CAN FD总线冗余□  无需冗余□

诊断功能：需要网络/CAN状态监测上报□  无需□   需要上报错误帧，基于linux socketcan

固件升级：需要网口远程升级□  无需□  看下是否可以支持

供电电压：5V□  3.3V□  隔离电源□

CAN FD收发器：NXP原厂（如TJA1057）□  需隔离□  其他___目前ATA6561，后续不排除用隔离器件_

### 四、软件与开发环境

开发工具：MCUXpresso IDE□  第三方工具__开发工具是keil最好（NXP AE使用）

开发工具无所谓的，MCUX / keil /vscode 都ok。keil的话咱们团队的熟悉程度会更高些

### 五、其他补充需求

________________________________________________________________